杭州萧山恒鑫五金标准件厂新建项目竣工环境保护验收意见

2020年9月7日，杭州萧山恒鑫五金标准件厂根据《杭州萧山恒鑫五金标准件厂新建项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇沿塘村10组。

建设内容及建设规模：年产五金冲压件300吨。

- （二）建设过程及环保审批情况

杭州萧山恒鑫五金标准件厂位于杭州市萧山区瓜沥镇沿塘村10组，租用沿塘村经济联合社所属的工业用房（面积为461m2），主要产品为：五金冲压件。生产规模为：年产五金冲压件300吨。

2020年8月，企业委托浙江清雨环保工程有限公司编制完成了《杭州萧山恒鑫五金标准件厂新建项目环境影响报告表》，并于2020年08月26日通过了杭州市生态环境局萧山分局审批《关于杭州萧山恒鑫五金标准件厂建设项目环境影响报告表审查意见的函》（萧环建[2020]195号）。审批的生产内容为：年产五金冲压件300吨。

- 项目自2020年8月开始建设，2020年8月项目建设完成，并投入生产。

- （三）投资情况

建设项目总投资100万元，环保投资4万元，占实际总投资的4%。

（四）验收范围

本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局审批《关于杭州萧山恒鑫五金标准件厂建设项目环境影响报告表审查意见的函》（萧环建[2020]195号）项目，即杭州萧山恒鑫五金标准件厂新建项目（年产五金冲压件300吨）。

- 二、工程变动情况

根据企业提供的资料与现场调查，本项目性质、生产规模、建设地点与环评及批复基本一致。部分冲床设备有增减，详见验收监测报告生产设备清单表。原生产工艺中坯件经车加工后为成品，实际为坯件经冲床加工后即为成品。

- 上述变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 根据现场踏勘，本项目用水主要为员工生活用水。产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后委托村委清运。

- （二）废气

- 根据现场踏勘，本项目为机加工工艺，无废气产生与排放。

- （三）噪声

- 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是冲床、剪板机等生产设备设备工作产生的机械噪声。企业生产时尽量选用低噪声设备、车间设备合理布局、设备运行时关闭车间门窗，平时生产中加强对各设备的维护、保养，确保设备处于良好的运转状态。

- （四）固废

- 根据现场踏勘，本项目产生的固体废弃物主要有：边角料、废机油、生活垃圾。

- 生产过程中产生的边角料收集后由物资公司回收利用；废机油收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司进行处置；职工生活产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。

- 一般固废与危废分类存放，企业已设立了一间危废暂存间，用于存放危险废物。

- 四、环境保护设施调试效果

- 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2020）第0827001号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

- 污染物达标排放情况

1. 废水

- 根据监测结果， 2020年08月29日、08月30日监测期间，生活污水排放口监测点位排放的废水中：pH值范围、化学需氧量、悬浮物的监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4中的三级排放标准；其中，氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准限值》DB 33/887-2013表1中的间接排放限值要求。

2.  噪声

- 根据监测结果，2020年08月29日、8月30日监测期间，企业厂界两个监测点两天两次的昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准的要求。

3. 固废

- 本项目产生的边角料收集后由物资公司回收利用；废机油收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司进行处置；职工生活产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。

4. 污染物排污总量

- 本项目主要污染物实际的外环境排放量为：项目年废水清运量约256吨，化学需氧量0.013t/a，氨氮0.0013t/a。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，生活污水经化粪池预处理后委托清运，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

杭州萧山恒鑫五金标准件厂新建项目在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护设施验收。

- 七、后续要求

- 1. 按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制。

- 2. 建设单位加强环保处理设施的日常管理和维护，落实专门人员管理。确保各污染物处理设施长期稳定正常运转、污染物达标排放。

- 3. 完善各项环境保护管理制度，健全各类环境保护台账，规范危险废物暂存库建设，完善环保设施的标识标牌、操作规程及运行记录。

4. 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，完善竣工环保验收档案资料，按要求落实后阶段涉及的验收公示等相关工作。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州萧山恒鑫五金标准件厂

2020年9月7日